智能安全壳隔离阀泄漏率数据管理软件
操作规程

适用于数据库管理软件的日常操作、数据维护、上传下载、查询分析和备份管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | 待定 |
| 版本 | V1.0 |
| 适用范围 | 智能安全壳隔离阀泄漏率数据管理软件 |
| 编制日期 | 2026年5月 |
| 使用对象 | 系统管理员、数据管理员、试验工程师、数据分析人员 |

# 1. 目的

为规范智能安全壳隔离阀泄漏率数据管理软件的使用过程，保证试验对象台账、测量装置数据、试验记录、统计分析结果和数据库备份等信息准确、完整、可追溯，特制定本操作规程。

# 2. 适用范围

本规程适用于数据管理软件的日常操作，包括用户登录、基础台账维护、测量装置管理、试验任务下发、试验数据上传、数据查询分析、报告导出、数据备份恢复和系统日志查看。

本规程不适用于测量装置硬件操作、传感器校准、PID 过程控制、泄漏率计算模型验证和试验台架操作。上述内容应按对应设备或系统文件执行。

# 3. 术语和缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 试验对象 | 需要进行泄漏率试验的阀门、贯穿件或其他密封性部件。 |
| 试验路径 | 按项目、机组、系统、贯穿件、阀门或部件形成的数据层级路径。 |
| 测量装置 | 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置，用于现场采集试验数据。 |
| 任务下发 | 将软件中配置的试验对象和试验参数下载到测量装置。 |
| 数据上传 | 将测量装置产生的试验结果和过程数据上传至数据库。 |
| 历史记录 | 同一试验对象历次试验形成的记录集合，上传新数据不得覆盖既有记录。 |

# 4. 角色与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 负责账号、角色、权限、备份恢复、数据库迁移、系统日志和基础参数维护。 |
| 数据管理员 | 负责项目、机组、系统、贯穿件、阀门、部件及测量装置台账维护。 |
| 试验工程师 | 负责选择试验对象、配置任务、下发任务、上传试验数据并核对结果。 |
| 数据分析人员 | 负责查询历史记录、查看趋势图、统计合格情况并导出分析结果。 |
| 只读用户 | 负责查看授权范围内的数据和报告，不进行新增、修改、删除和维护操作。 |

# 5. 操作前准备

确认计算机、数据库服务和数据管理软件运行正常。

确认当前用户已获得相应操作权限。

确认项目、机组、系统、贯穿件、阀门或部件基础台账已建立，或具备维护权限。

进行任务下发或数据上传前，确认测量装置已按约定方式连接，并处于可通信状态。

进行数据库恢复、迁移等高权限操作前，应先完成现有数据备份，并取得授权。

# 6. 总体操作流程

用户登录软件，确认当前角色和权限。

维护或核对项目、机组、系统、贯穿件、阀门及其他部件台账。

登记或核对测量装置信息。

选择试验对象路径，生成试验任务。

将试验任务下载至测量装置。

现场试验完成后，从测量装置上传试验数据。

核对上传结果，确认数据已按时间顺序保存且未覆盖历史记录。

查询试验记录，查看泄漏率趋势、合格情况和统计分析结果。

按需要导出报告或数据文件。

按备份策略执行数据库备份，并定期检查备份可用性。

# 7. 账号登录与退出

## 7.1 登录

启动数据管理软件。

在登录界面输入用户名和密码。

点击“登录”。

登录成功后，确认首页显示的用户名称、角色和系统状态信息正确。

## 7.2 退出

确认当前数据维护、上传、下载或导出操作已完成。

点击“退出登录”或关闭软件。

如系统提示存在未完成操作，应先完成或取消相关操作后再退出。

# 8. 基础台账维护

## 8.1 项目和机组维护

进入“资产管理”或“基础台账”模块。

新建项目，填写项目名称、项目编号、备注等信息。

在项目下新建机组，填写机组号、机组名称和备注。

保存后检查项目和机组是否出现在左侧路径树或列表中。

## 8.2 系统、贯穿件和部件路径维护

选择目标项目和机组。

新建工艺系统，填写系统名称和系统编码。

根据现场管理需要，在系统下新建贯穿件路径，也可直接新建阀门或其他密封性部件路径。

保存后检查层级关系是否正确。

## 8.3 阀门和其他部件维护

选择对应路径，点击“新建阀门”或“新建部件”。

填写设备位号、部件类型、阀门类型、泄漏率限值、试验压力等信息。

核对关键参数，确认无误后保存。

如需修改，选择目标对象后点击“编辑”；如需删除，应确认该对象无有效历史数据或按客户管理要求执行。

# 9. 测量装置管理

进入“测量装置管理”模块。

点击“新增装置”，填写装置编号、名称、型号、序列号、通信方式和备注。

保存后检查装置是否进入装置列表。

连接测量装置后，查看状态是否显示为在线或最近同步时间是否更新。

如装置更换或停用，应及时更新装置状态，保留历史数据来源信息。

# 10. 试验任务下发

进入“任务管理”或“任务下发”模块。

选择需要下发的试验对象路径，可按系统、贯穿件、单个阀门或其他部件选择。

检查所选对象的泄漏率限值、试验压力、阀门类型等关键参数是否完整。

选择目标测量装置。

点击“生成任务”并确认任务内容。

点击“下载至装置”。

下载完成后查看系统提示，确认任务下发成功。

如下载失败，应查看失败原因，检查装置连接、权限、任务参数和通信配置后重试。

# 11. 试验数据上传

确认测量装置已完成现场试验并保存试验数据。

连接测量装置，进入“数据上传”模块。

选择需要上传的数据范围，可按试验对象路径或测量装置数据包选择。

点击“读取数据”或“上传数据”。

系统解析数据后，核对试验对象、测量装置编号、试验时间、最终泄漏率和判定结果。

确认无误后执行入库。

上传完成后，进入试验记录列表，检查新增记录是否按时间顺序保存。

同一试验对象再次上传时，系统应新增历史记录，不得覆盖既有记录。

# 12. 试验记录查询

进入“数据中心”或“试验记录查询”模块。

按项目、机组、系统、贯穿件、阀门、部件、测量装置、试验时间、结果状态等条件筛选。

点击“查询”。

在列表中查看试验时间、最终泄漏率、判定结果、操作人员和测量装置来源。

点击单条记录查看详情，包括基础信息、过程数据和上传日志。

# 13. 数据分析与趋势查看

进入“分析中心”模块。

选择分析对象，可选择单个阀门、部件、系统、机组或阀门类型。

设置时间范围和筛选条件。

查看单个阀门泄漏率历史趋势图。

查看不同类型阀门泄漏率曲线对比。

查看故障类型趋势、试验次数、单次合格率和整台机组阀门合格情况。

对不合格记录进行定位，查看对应试验详情和过程数据。

# 14. 报告与数据导出

在试验记录、分析结果或报告模块中选择需要导出的数据范围。

选择导出格式，如 Excel、PDF 或系统支持的其他格式。

确认导出内容包含项目、机组、系统、试验对象、试验时间、泄漏率、判定结果和操作人员等必要信息。

点击“导出”。

导出完成后检查文件内容是否完整。

导出的报告和数据文件应按客户文件管理要求归档。

# 15. 数据备份、恢复与迁移

## 15.1 手动备份

以系统管理员账号登录。

进入“系统设置”或“数据维护”模块。

选择“手动备份”。

确认备份路径和备份名称。

执行备份并等待系统提示备份成功。

记录备份时间、操作人员和备份文件位置。

## 15.2 定期备份

进入备份策略配置页面。

设置备份周期、执行时间、保存位置和保留期限。

保存配置。

定期检查备份任务执行日志，确认备份文件生成正常。

## 15.3 数据恢复

确认恢复操作已获得授权。

恢复前先备份当前数据库。

选择目标备份文件。

执行恢复操作。

恢复完成后，抽查项目台账、试验记录、过程数据、用户权限和日志是否完整。

## 15.4 数据迁移

确认源数据库和目标数据库环境可用。

执行源数据库备份。

在目标环境导入备份数据或执行迁移工具。

迁移完成后核对基础台账、历史试验记录、过程数据、用户权限和日志。

完成迁移记录，注明迁移时间、操作人员、源环境和目标环境。

# 16. 异常处理

| 异常现象 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 无法登录 | 检查用户名、密码、账号状态和网络连接；仍无法登录时联系系统管理员。 |
| 无操作权限 | 确认当前账号角色；确需操作时按客户权限管理流程申请授权。 |
| 装置连接失败 | 检查通信线缆、网络、串口参数或 USB 连接；确认装置处于可通信状态。 |
| 任务下载失败 | 检查试验对象参数是否完整、装置是否在线、通信配置是否正确。 |
| 数据上传失败 | 检查数据包格式、试验对象是否存在、数据库连接是否正常；失败数据不得手工改写入库。 |
| 发现重复上传 | 按系统提示处理；原则上不得覆盖历史记录，应保留可追溯处理结果。 |
| 查询结果异常 | 检查筛选条件、数据权限和时间范围；必要时由管理员检查数据库状态。 |
| 备份失败 | 检查备份路径、磁盘空间、数据库连接和管理员权限，排除后重新备份。 |

# 17. 安全与注意事项

账号应专人专用，不得多人共用同一账号。

普通用户不得执行数据库恢复、迁移、用户管理等高权限操作。

试验历史记录不得随意删除或覆盖。

导出文件应按客户数据管理要求保存和传递。

数据库恢复、迁移和批量删除等操作应先备份，并保留操作记录。

发现数据异常时，应先保留现场数据和日志，再进行问题排查。

# 18. 记录与归档

| 记录名称 | 形成环节 | 保存要求 |
| --- | --- | --- |
| 用户操作日志 | 登录、维护、上传、下载、导出、备份等操作 | 系统自动保存，按客户要求留存。 |
| 任务下发记录 | 试验任务下载至测量装置 | 记录任务范围、装置编号、操作人员和时间。 |
| 数据上传记录 | 测量装置数据上传入库 | 记录上传范围、上传结果、操作人员和时间。 |
| 试验数据报告 | 查询、统计或报告导出 | 按项目或机组归档。 |
| 备份恢复记录 | 数据库备份、恢复、迁移 | 由系统管理员保存并定期核查。 |

# 附录 A 操作检查表

| 序号 | 检查项 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当前账号权限满足本次操作要求 | □ |
| 2 | 项目、机组、系统、贯穿件、阀门或部件台账已核对 | □ |
| 3 | 测量装置编号和连接状态已确认 | □ |
| 4 | 任务下发前关键试验参数已检查 | □ |
| 5 | 数据上传后确认未覆盖历史记录 | □ |
| 6 | 不合格或异常数据已完成标识和追溯 | □ |
| 7 | 报告或数据文件已按要求导出和归档 | □ |
| 8 | 数据库备份或维护操作已记录 | □ |

# 附录 B 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年5月 | 初版，形成数据管理软件操作规程。 |  |